Biała, dnia 11.02.2010 r.

ZP.3410-1/10

wg rozdzielnika

W związku z wystąpieniem błędów w przedmiarach robót załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie” na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych dokonuje się następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

A). zmienia się dotychczasową treść pkt. 3 „Opis przedmiotu zamówienia” instrukcji dla wykonawców . Treść pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Nazwa zadania:

„Rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie”

Zadanie obejmuje pierwszy etap ujętych w dokumentacji budowlanej prac związanych z rozbudową i remontem Szkoły Podstawowej w Wyszynie.

W skład zadania wchodzą:

- remont parteru i piwnicy budynku obejmujący:

- wzmocnienie fundamentów, wymianę stropu na części północnej parterowej niepodpiwniczonej oraz wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych – zgodnie z dokumentacją budowlaną,

- wymianę kompletnej stolarki okiennej (z wyjątkiem salki gimnastycznej) i drzwiowej wewnętrznej nieujętych w projekcie budowlanym - wg. obmiarów własnych,

- uzupełnienie tynków w związku z wymianą instalacji, wykonanie gładzi gipsowych (tylko na parterze) oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (ściany i sufity) i olejnymi (lamperie do 1,5 wys.) – wg. obmiarów własnych,

- wymianę posadzek w piwnicy na gres z wykonaniem izolacji (warstwy zgodne z przekrojem posadzki na parterze pokazanej na rysunku nr 7 dokumentacji technicznej – branża architektoniczna) – wg. obmiarów własnych,

- wymianę podłóg na wykładziny PCV rulonowe wraz z przygotowaniem podłoża w klasach i na korytarzach (warstwy: styropian gr. 5 cm, podkład betonowy gr. 45 mm, wykładzina PCV gr. 3 mm przyklejona do podkładu za pomocą odpowiedniego kleju dla danej wykładziny - zgodne z przekrojem warstw nad płytą żelbetową na poddaszu pokazanym na rysunku nr 7 dokumentacji technicznej – branża architektoniczna) – wg. obmiarów własnych, (Należy zastosować wykładziny odpowiednie dla szkół, odporne na ścieranie i poślizg, tłumiące hałas i kroki, z atestem przeciwpożarowym).

- remont łazienek – wymiana płytek ściennych (glazura do 2,2 m wys.) oraz podłogowych (terakota na warstwie izolacji j.w.), dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (ściany i sufity), wymiana białego montażu oraz armatury - wg. obmiarów własnych,

- wymiana opraw oświetleniowych na parterze oraz w piwnicy - wg. obmiarów własnych,

- roboty elewacyjne – zgodnie z projektem budowlanym wraz z usunięciem istniejących płyt styropianowych na części północnej parterowej niepodpiwniczonej,

- rozbiórka dobudówki stanowiącej obecnie wejście do szkoły od strony południowej.

- nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie obejmująca wykonanie poddasza użytkowego z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytym blachodachówką wraz z instalacjami centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną - zgodnie z projektem budowlanym, przy czym na korytarzach na piętrze zamiast gresu należy wykonać wykładzinę PCV rulonową (należy zastosować wykładziny odpowiednie dla szkół, odporne na ścieranie i poślizg, tłumiące hałas i kroki, z atestem przeciwpożarowym),

- ocieplenie północnej ściany szczytowej budynku wg. technologii jak dla całego budynku wraz z zamontowaniem na poddaszu w korytarzu okna oznaczoną w wykazie stolarki budowlanej w projekcie branży architektonicznej symbolem „o7” oraz na parterze drzwi wejściowych oznaczonych symbolem „Dz-2”.

- wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - zgodnie z projektem budowlanym,

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego. Lokalizacja i wymiary boiska - zgodnie z projektem budowlanym. Należy przyjąć następującą konstrukcję boiska:

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 mm, gr. 10 cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0 – 31,5 mm, gr. 5 cm,

- podbudowa elastyczna typu ET gr. 35 mm,

- wartwa z granulatu SBR gr. min. 7 mm,

- warstwa z kolorowego granulatu EPDM gr. min. 7 mm.

Wyposażenie do piłki koszykowej – stojak stalowy (konstrukcja dwusłupowa) ocynkowany regulowany o wysięgniku 160 cm – 2 szt., tablica 180 x 105 cm – 2 szt., obręcz uchylna – 2 szt., siatka do obręczy – 2 szt.

Wyposażenie do piłki ręcznej – bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 szt., siatki do bramek – 2 szt.

Wyposażenie do piłki siatkowej – słupki do siatkówki aluminiowe mocowane w tulejach, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 szt, siatka do siatkowki – 1 szt.

Ogrodzenie boiska:

- siatka stalowa powlekana PCV, kolor zielony, krawędź oczka 35 x 35 mm, gr. 3mm, linki stalowe ocynkowane Ø 2,6/4,0 co 500mm, odciągi z linki stalowej ocynkowanej Ø 2,6/4,0, pręty stalowe lakierowane kolor zielony Ø 42mm,

- słupki stalowe Ø60 pokryte lakierem poliestrowym, kolor zielony, mocowany w fundamencie betonowym gł. 1 m.

- wysokość ogrodzenia – 4m, rozstaw słupków 2,5m,

- brama o wymiarach 2,5 x 2,0m, furtka o wymiarach 1,2 m x 2,0 m,

- piłkochwyty o wysokości 6 m na szerokości boiska – 2 szt.

- zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmujące:

- wykonanie drogi manewrowej, parkingu i chodników o nawierzchni z kostki betonowej – tylko na odcinku do północnej ściany istniejącego budynku szkoły

- urządzenie terenów zieleni.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wyszyna, gm. Stara Biała.

Zadanie nie obejmuje:

- placu zabaw dla dzieci,

- części drogi manewrowej oraz parkingu (od północnej ściany budynku istniejącej szkoły),

- dobudowy części przedszkolno – żywieniowej ujętej w dokumentacji budowlanej.

Zakres robót dotyczących nadbudowy budynku określa dokumentacja budowlana stanowiąca załącznik do SIWZ, natomiast remont parteru i piwnicy wykonawcy oszacują we własnym zakresie na podstawie opisu zawartego w instrukcji dla wykonawców. Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji terenowej przed złożeniem oferty.

Budowa będzie realizowana w sposób umożliwiający ciągłe działanie Szkoły Podstawowej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczniów, ich opiekunów oraz personelu szkoły.

Zawarte w załączonych do SIWZ dokumentach (dokumentacja budowlana, Specyfikacje Techniczne) ewentualne nazwy producentów lub symbole określające niektóre materiały należy traktować jako przykładowe.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Wykonawca, który zaproponuje rozwiązania równoważne do opisanych przez zamawiającego będzie obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi a także zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 36 m-cy.

Materiały i wyroby przewidziane do wykonania zamówienia muszą odpowiadać co do jakości obowiązującym w tym zakresie normom.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.”

B). w pkt 12 SIWZ zdanie: „Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty brutto za cały zakres zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych stanowiących załączniki do SIWZ. Załączone przedmiary robót są dokumentem pomocniczym, który może ułatwić wykonawcy przygotowanie oferty lecz nie może stanowić podstawy do określenia ceny ryczałtowej.” otrzymuje brzmienie: „Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty brutto za cały zakres zamówienia na podstawie opisu zawartego w instrukcji dla wykonawców, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych stanowiących załączniki do SIWZ.”

C). w § 1 projektu umowy zdanie: „Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym dokumentacji budowlanej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do umowy.” Otrzymuje brzmienie: „Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym instrukcji dla wykonawców, dokumentacji budowlanej oraz specyfikacjach technicznych, które stanowią załącznik do umowy.”

Jednocześnie usuwa się wszystkie przedmiary robót z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.

- Przedmiar robót - branża architektoniczno-budowlana

- Przedmiar robót - instalacja c.o. wodociągowa-kanalizacyjna

- Przedmiar robót - przyłącza wodociągowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- Przedmiar robót - kotłownia olejowa

- Przedmiar robót - ukształtowanie terenu

- Przedmiar robót - branża elektryczna.

W związku z wystąpieniem istotnych zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ Zamawiający na podstawie art. 12a ust 2 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 26.02.2010 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2010 r. o godz. 9:15. Powyższe daty wprowadza się również w pkt. 11 instrukcji dla wykonawców.

Ponadto informuję, że w związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie” wpłynęły następujące zapytania:

1. „W związku z brakiem informacji o nawierzchni placu zabaw o wymiarach 30x13 proszę o informację, czy nawierzchnia ma być wykonana tak jak boisku sportowe, tzn, poliuretanowa grubości 13 mm w technologii natrysku, czy inne rozwiązanie? Proszę również, o podanie rodzaju i ilości sprzętu sportowego oraz wyposażenia placu zabaw.”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie oraz w związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że Zamawiający wyłączył z postępowania wykonanie placu zabaw dla dzieci.

2. „W dokumentacji pod nazwą: projekt_budowlany_ukształtowanie_terenu_i_drogowy.pdf, inwestor w punkcie 12, rysunek z przekrojem przez konstrukcje podaje nazwę poliuretanu: nawierzchnia sportowa Eltan S typu T-1L. Ponieważ brak jest szczegółowego opisu do nawierzchni poliuretanowej proszę o jednoznaczne określenie rodzaju nawierzchni z jakiej należy wykonać boisko wielofunkcyjne w tym zadaniu”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie oraz w związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że sposób wykonania boiska został opisany w część A). pkt. 4 niniejszego pisma. Powyższe zmiany konstrukcji zostaną wprowadzone do projektu budowlanego – ukształtowanie terenu i drogowy.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.