## Załącznik Nr 7  do SIWZ

# MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE 
DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4X2

| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1 | SAMOCHÓD |
| 1.1 | Pojazd: lekki samochód ratownictwa gaśniczego z napędem 4 x 2 (podwójna kabina na ramie z zabudową kontenerową) |
| 1.2 | Pojazd fabrycznie nowy, spełnia wymagania przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Podwozie posiada świadectwo homologacji, z którego wyciąg zostanie dostarczony wraz z pojazdem. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3500 kg. Poduszka powietrzna dla kierowcy. Układy bezpieczeństwa ABS i ESP. |
| 1.3 | Pojazd posiada świadectwo dopuszczenia wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). |
| 1.4. | Pojazd wyposażony jest w belkę świetlną z napisem STRAŻ, generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych, lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu pojazdu, dwie lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego, oznakowanie graficzne z napisem „STRAŻ” zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. |
| 1.5 | Podwozie pojazdu z silnikiem wysokoprężnym z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem, spełniającym normy EURO 4, o mocy min.100 KM. |
| 1.6 | Napęd na oś tylną lub przednią. |
| 1.7 | Konstrukcja zabudowy szkieletowa z kształtowników ze stali nierdzewnej, z ramą pośrednią przykręconą do ramy podwozia. Poszycie zewnętrzne wykonane z blachy ze stopu aluminium. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja wytrzyma obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, węży ssawnych itp. Na dachu jest zapewnione miejsce na drabinę nasadkową trzyelementową i trzy węże ssawne. Rolety aluminiowe pyło – wodo – szczelne. Szerokość rolet bocznych – po dwie rolety na stronę min 990mm każda. Roleta w ścianie tylnej o szerokości min. 750mm. Pojazd przystosowany do przewozu min.5 osób. Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką. Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu. Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy. Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego. Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego. |
| 1.8 | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. |
| 1.9 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zabezpiecza pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. |
| 1.10 | Pojazd wyposażony jest w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). |
| 1.11 | Kolorystyka: elementy podwozia - czarne, błotniki i zderzaki - białe, kabina, zabudowa – RAL 3000. |
| 1.12 | Wylot spalin nie jest skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |
| 1.13 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25 OC do +50 OC. |
| 1.14 | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i terenowych. Pełno wymiarowe koło zapasowe do stałego przewożenia w pojeździe. Dodatkowo opony zimowe z felgami stalowymi. |
| 1.15 | Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak, Uchwyt pod wyciągarkę oraz wyciągarka elektryczna min. 3,5 T. |
| 1.16 | Pojazd wyposażony jest w zaczep holowniczy z gniazdem elektrycznym. Hak typu kulowego do przyczepy o masie max 3500 kg (wg PN 76/S-47291) Gniazdo elektryczne do przyczepy znormalizowane 12V, 7 biegunowe (wg PN –83/S-76055) Zaczep posiada homologację/certyfikat dopuszczający do użytkowania*. |
| 2. | Zabudowa wewnętrzna: |
| 2.1 | - podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową; - zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia; - półki aluminiowe zapewniające miejsca na wyposażenie samochodu w: * motopompę PO 5 * agregat prądotwórczy * pompę szlamową * węże tłoczone, prądotwórcze i drobny sprzęt pożarniczy. |
| 2.2 | Maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp 1000W (2 x 500W) zamocowany na stałe na pojeździe. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m powyżej dachu. Stopień ochrony masztu min. IP 55 (wg PN-92/E-08106). |
| 3. | Wyposażenie dodatkowe |
| 3.1 | Samochód jest wyposażony w wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o min. wydajności 40 l/min. przy ciśnieniu min. 40 bar (z płynną regulacją) wyposażony w zwijadło z liną szybkiego natarcia (min. 40 m) zakończoną pistoletową prądownicą wodno – pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Napęd agregatu silnik czterosuwowy, rozrusznik ręczny/elektryczny*. |
| 3.2 | Zbiornik wody o pojemności min. 200 litrów wykonany ze stali nierdzewnej/innego materiału odpornego na korozję*. Zbiornik wyposażony jest w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy. |
| 3.3 | Przenośna lampa halogenowa zasilana z zapalniczki 12V. |
| 3.4 | Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. |
| 3.5 | Wszystkie elementy układu wodno – pianowego są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |

*niepotrzebne skreślić

Potwierdzam, że oferowany przez Wykonawcę…………………………………………………………. samochód ratowniczo-gaśniczy spełnia wszystkie opisane 
w pkt 1-3 minimalne wymagania techniczne.

Ponadto oferowany pojazd posiada…………………

.......................................................................

Data i podpis Wykonawcy