Biała, dnia 01.06.2012 r.

IR.ZP.271.10.2012

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa ulicy Cedrowej w Maszewie Dużym” wpłynęło następujące zapytanie:

„W nawiązaniu do prowadzonego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa ul. Cedrowej w Maszewie Dużym” (…) prosi o wyjaśnienie następujących niejasności:

- W przedmiarach robót w branży sanitarnej nie ujęto zabicia igłofiltrów, natomiast uwzględniono pompowanie wody. Na jakiej zasadzie będzie rozliczane zabicie igłofiltrów?

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa wykonanie nawierzchni bitumicznych wg starej wycofanej normy PN-S-96025 dla kategorii ruchu 3-6. Obecnie obowiązujące normy na MMA rozdzielają kategorie ruchu na KR 3-4 oraz KR 5-6. Należy zatem uściślić kategorię ruchu i określić rodzaj MMA wg nowych obowiązujących obecnie norm serii PN EN 13108-xx.”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zmianami) informuję, że:

Ad.1 Zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym przebudowy kanalizacji deszczowej „Woda gruntowa występuje na stosunkowo wysokim poziomie (około 1,8 m ppt), a projektowane kanały przekraczają głębokość 5 m więc zastosowanie igłofiltrów będzie niewystarczające. Odwodnienie prowadzić otworami wiertniczymi, na które należy opracować projekt odwodnienia uwzględniający możliwość zaistnienia szkód budowlanych i przewidujący metody zapobieżenia im. Wody gruntowe pompować do kanału deszczowego (wpustu ulicznego) w ul. Lipnowskiej tymczasowym kanałem ułożonym po terenie (długość około 120 m).” Dlatego też w przedmiarze robót w branży sanitarnej nie uwzględniono zabicia igłofiltrów a w poz. 25 przewidziano wykonanie studni wierconej. W związku z powyższym w ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu odwodnienia, który określi m.in. parametry studni. Rozliczenie za pompowanie nastąpi na podstawie dziennika pompowania. Do celów złożenia oferty należy przyjąć obmiary z przedmiaru robót.

Ad. 2 Do wyceny należy przyjąć kategorię ruchu KR 3-4. Rodzaj MMA należy wykonać zgodnie z normą: PN-EN-13108-1 – dla warstwy wiążącej oraz PN-EN-13108-5 – dla warstwy ścieralnej.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.