Biała, dnia 23.04.2014 r.

IR.ZP.271.9.2014

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie” wpłynęło następujące zapytanie:

„1. W związku z tym, że załączone przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy, 
a Wykonawca ma obowiązek wyliczyć cenę ryczałtową na podstawie dokumentacji projektowej SST oraz Projektów stałej organizacji ruchu, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w Aneksie do Projektu Budowlanego, sporządzonego przez P. Dorotę Raźniewską w 2014r.

- zgodnie z opisem technicznym (pkt. 4 i 5) oraz planem sytuacyjnym - rys. nr 1 należy wykonać rów odwadniający po stronie lewej w km 0+000 – 0+048 i 0+182 - 0+307 tj. 173m oraz po stronie prawej 
w km 0+095 - 0+748,21 tj. 653,21 m. Razem długość rowu odwadniającego 826,21 mb. Zgodnie 
z profilem podłużnym - rys. nr 2, 3 i 4 długość rowów przydrożnych wynosi: strona lewa - 39,2 m + 124 = 163,20 m, strona prawa -120,7 + 524,3 = 645 m. Razem = 808,20 mb. Prosimy o podanie prawidłowego kilometraża i długości rowów do odwodnienia.

- prosimy o naniesienie na profilu podłużnym – rys. nr 2, 3 i 4 kilometraża drogi, zgodnie z planem sytuacyjnym.

- wg opisu technicznego pkt. 4 należy wykonać 13 szt. przepustów rurowych o średnicy 30 cm. Wg pkt. 5 tego samego opisu należy wykonać po stronie prawej 9 szt. przepustów o łącznej długości i 17,20 m 
i po stronie lewej i szt. przepustu o długości 42,3 m. Natomiast wg planu sytuacyjnego rys. nr 1 do wykonania jest po stronie prawej 13 szt. przepustów o łącznej długości 174,5 m i po stronie lewej 1 szt. 
o dł. 14,3 m. Prosimy o podanie prawidłowego kilometraża, ilości i długości przepustów 
o średnicy 30 cm pod zjazdami.

- Prosimy o potwierdzenie, że profil podłużny zamieszczony w Projekcie Budowlanym z 201l r. (rys. nr 3) jest obowiązujący i wysokości na nim zamieszczone są obowiązujące. Profile podłużne zamieszczone w Aneksie do Projektu Budowlanego nie obejmują całego odcinka drogi, brak w nich kilometraża drogi 
i nie jesteśmy w stanic określić, czy podane w nim rzędna są prawidłowe.

3. Prosimy o odpowiedź, czy ilości robót ziemnych wyliczone w projekcie budowlanym z 2011 r. są obowiązujące i prawidłowe?

- Zgodnie z Projektem budowlanym należy wykonać pobocza umocnione kruszywem łamanym gr. 10 cm i warstwą odsączającą gr. 10 cm na powierzchni 24 m2. Brak tych pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o odpowiedź, czy roboty te wchodzą w zakres niniejszego postępowania.

- Wg Projektu budowlanego należy wykonać pobocza gruntowe w ilości 1850 m2. Brak tej pozycji 
w przedmiarze robót. Prosimy o informację, czy w zakres mniejszego postępowania wchodzi wykonanie poboczy gruntowych.

- Brak w przedmiarze robót pozycji ustawienie obrzeży betonowych 30x8. Prosimy 
o informację, czy ustawienie obrzeży wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

- Zgodnie 5 rys, nr 5 Przepust rurowy pod drogą Ø400 mm należy umocnić skarpy i dno rowu płytami ażurowymi. Brak tej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o informacje, czy wykonanie umocnienia rowu płytami ażurowymi wchodzi w zakres niniejszego postępowania? W przypadku konieczności wykonania w/w umocnienia prosimy o podanie:

- dokładnej powierzchni umocnienia rowu

- rodzaju płyt ażurowych (wymiary, grubość)

- zamieszczenia Specyfikacji technicznej doi. ułożenia w/w płyt.

- Zgodnie z Projektem Budowlanym należy ułożyć rury osłonowe typu AROT 160 na kablu telefonicznym. Brak tej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o informację, czy ułożenie w/w rur osłonowych wchodzi w zakres niniejszego postępowania. W przypadku konieczności wykonania tych robót prosimy o podanie dokładnej ilości rur do ułożenia.

- Zgodnie x Projektem Budowlanym należy ułożyć rury osłonowe dwudzielne o średnic) 110 koloru niebieskiego z polietylenu wysokiej gęstości na kablu energetycznym. Brak tej pozycji 
w przedmiarze robót. Prosimy o informację, czy ułożenie w/w,rur osłonowych wchodzi w zakres niniejszego postępowania. W przypadku konieczności wykonania tych robót prosimy o podanie dokładnej ilości rur do ułożenia.

- Czy Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na wycinkę drzew?

- Czyją własnością jest drewno z wycinki drzew?

12. Zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu skrzyżowania z drogą wojewódzką należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome. W przedmiarze robót jest ujęte tylko oznakowanie poziome. Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie żądał wykonania oznakowania pionowego przy w/w skrzyżowaniu?

13. Zgodnie z Projektem Budowlanym Przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 562 należy wykonać podbudowę zasadniczą z BA AC22P 35/50, warstwę wiążącą z BA AC22 PMB 25/55-60 
i warstwę ścieralną ACUS PMB 45/80-55. Prosimy o zamieszczenie ST na w/w betony asfaltowe.

Zamieszczone Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dot. wykonania warstwy wiążącej i ścieralnej na drodze gminnej powołują się na nieobowiązujące normy. W związku z powyższym prosimy 
o odpowiedź:

- czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do wykonania nawierzchni bitumicznej drogi gminnej betonów asfaltowych wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi WT-2 2012 tj: warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 i warstwy ścieralnej AC 11S 50/70?

- prosimy o zamieszczenie ST opartych na aktualnych normach i Wytycznych.

- Zamieszczone w Projekcie Budowlanym uzgodnienia:

- ENERGA-OPERATOR S.A. Nr 71MMP-007467-2011 z dn. 30.11.2011r. dot. zabezpieczenia sieci energetycznej

- UG Stara Biała Nr RGK.WS.7012.99.201l z dn. 01.06.2011 r. dot. zabezpieczenia sieci wodociągowej stracił ważność. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień dot. zabezpieczenia sieci energetycznej i wodociągowej.

W związku z występowaniem znacznych różnic zarówno pomiędzy Projektem Budowlanym opracowanym w 2011 r przez P. Pakulskiego i Aneksem do Projektu Budowlanego autorstwa P. Raźniewskiej oraz zamieszczonymi przedmiarami robót jak również sprzecznościami w samym Aneksie do Projektu Budowlanego prosimy o zamieszczenie dokładnych przedmiarów, które w sposób jednoznaczny określałyby zakres robót koniecznych do wykonania.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że:

Ad. 1

a) Rów odwadniający po stronie lewej – jego koniec znajdzie się w km 0+048, jego początek to istn. rów przy drodze wojewódzkiej i nie jest to 0+00 projektowanej drogi, faktyczna długość to 39,2 m.

b) Określenie kilometraża dla rowów przydrożnych:

1 –   0 + 008,8

3  –  0 + 039,2

35 – 0 + 183

36 – 0 + 307

12 – 0 + 095

33 – 0 + 748,21 – koniec nawierzchni

34 – 0 + 758,56

c) Po stronie prawej do wykonania jest 13 przepustów, po stronie lewej 1 przepust 
- o długościach podanych w tabeli zamieszczonej w projekcie z 2014 r.

5.1.1 Wykonanie infiltracyjnego rowu odwadniającego długości 653,21m po prawej stronie drogi publicznej.

| L.p. | Parametry urządzeń wodnych | Jedn. | Wielkość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | kilometraż | km | 0+ 095 -:- 0+748,21 |
| 2. | Długość | m | 653,21 |
| 3. | Średnia głębokość rowu | m | 0,50 |
| 4. | Szerokość dna | m | 0,40 |
| 5. | Nachylenie skarp |  | 1: 1,50 |
| 6. | Całkowita szerokość rowu | m | 1,90 |
| 7. | Umocnienie skarp |  | Pokrycie warstwą humusu o grubości 5 cm i obsianie mieszanką traw i nawożenie azofoską |

Wykonanie przepustów pod zjazdami w rowie po prawej stronie drogi

| Pikietaż początku przepustu (km) | pikietaż końca przepustu (km) | Długość przepustu (m) | Średnica przepustu (mm) | Rzędna wlotu przepustu (m npm.) | Rzędna wylotu przepustu (m npm.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+111,35 | 0+0143,00 | 29,30 | 300 | 103,42 | 103,09 |
| 0+172,50 | 0+0175,5 | 3,00 | 300 | 102,78 | 102,74 |
| 0+188,50 | 0+0207,20 | 21,40 | 300 | 102,57 | 102,25 |
| 0+237,70 | 0+250,30 | 12,60 | 300 | 101,77 | 101,76 |
| 0+335,75 | 0+348,25 | 12,50 | 300 | 101,86 | 101,85 |
| 0+372,60 | 0+383,40 | 10,80 | 300 | 101,90 | 101,88 |
| 0+400,15 | 0+411,85 | 11,70 | 300 | 101,93 | 101,91 |
| 0+461,75 | 0+474,25 | 12,50 | 300 | 102,02 | 101,99 |
| 0+522,75 | 0+535,25 | 12,50 | 300 | 102,18 | 102,12 |
| 0+579,75 | 0+592,25 | 12,50 | 300 | 102,25 | 102,20 |
| 0+626,75 | 0+639,25 | 12,50 | 300 | 101,65 | 101,40 |
| 0+683,90 | 0+696,10 | 12,20 | 300 | 100,26 | 100,20 |
| 0+735,50 | 0+746,50 | 11,00 dł.właściwa 12,00 | 300 | 99,10 | 98,53 |

5.1.2 Wykonanie infiltracyjnego rowu odwadniającego długości 173,00m – 163,2 m po lewej stronie drogi publicznej

| L.p. | Parametry urządzeń wodnych | Jedn. | Wielkość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | kilometraż | km | 0+000 - 0+048, 0+182 - 0+307 winno być zgodnie z zatwierdzonym operatem 0+000 - 0+039,2, 0+183 - 0+307 |
| 2. | Długość | m | 173,0 163,2 |
| 3. | Średnia głębokość rowu | m | 0,50 |
| 4. | Szerokość dna | m | 0,40 |
| 5. | Nachylenie skarp |  | 1: 1,50 |
| 6. | Całkowita szerokość rowu | m | 1,90 |
| 7. | Umocnienie skarp |  | Pokrycie warstwą humusu o grubości 5 cm i obsianie mieszanką traw i nawożenie azofoską |

Wykonanie przepustów pod zjazdami w rowie po lewej stronie drogi

| Pikietaż początku przepustu (km) | pikietaż końca przepustu (km) | Długość przepustu (m) | Średnica przepustu (mm) | Rzędna wlotu przepustu (m npm.) | Rzędna wylotu przepustu (m npm.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+413,85 | 0+428,15 | 42,30 dł.właściwa 14,3 | 300 | 101,95 | 101,93 |

Ad. 2

W opisie do Aneksu do P.B. budowy przydrożnych rowów infiltracyjnych wraz z przepustami rurowymi pod zjazdami indywidualnymi punkt 2 zapisano:

„Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie techniczne budowy przydrożnych rowów infiltracyjnych przyjmujących wody opadowe i roztopowe z projektowanej utwardzonej nawierzchni drogi publicznej w Maszewie nad Wisłą zlokalizowaną na działce nr ewidencyjny 178 wraz 
z przepustami i zjazdami indywidualnymi do poszczególnych posesji.

Rezygnuje się z budowy kanału krytego przez pola uprawne.’’

Rysunek nr 3 z opracowania z roku 2011 jest więc nieaktualny, nie pokazano go też na projekcie zagospodarowania.

Ad.3 Wyliczenia są prawidłowe.

Ad.4 Roboty wchodzą w zakres zadania i zostały ujęte w przedmiarze robót dotyczącym skrzyżowania.

Ad.5 Pobocza gruntowe ujęto w pozycji dotyczącej robót ziemnych.

Ad.6 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 nie wchodzi w zakres postępowania.

Ad. 7 Wykonanie umocnienia rowów płytami ażurowymi nie wchodzi w zakres.

Ad. 8 Ułożenie rury osłonowej typu AROT wchodzi w zakres opracowania - długość rury 23m.

Ad. 9 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o średnicy 110 wchodzi w zakres postępowania – długość rury 7,50 m.

Ad. 10 Nie.

Ad. 11 Drewno z wycinki drzew jest własnością Gminy Stara Biała

Ad. 12 Należy wykonać pionowe i poziome oznakowanie skrzyżowania zgodnie z projektem.

Ad. 14 a) Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 15 Zamawiający nie posiada aktualnych uzgodnień.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

Ad. 13 i Ad. 14 b) Zamieszcza się zaktualizowane Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w zakresie podbudowy z betonu asfaltowego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego.

Ponadto w pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia oraz w §1 projektu umowy SIWZ (instrukcji dla wykonawców):

zdanie:

„Ponadto w ramach zamówienia zostanie wykonany infiltracyjny rów odwadniający na długości 653,21 m po prawej stronie drogi oraz infiltracyjny rów odwadniający na długości 173 m po lewej stronie drogi.”

i zastępuje zdaniem:

„Ponadto w ramach zamówienia zostanie wykonany infiltracyjny rów odwadniający na długości 653,21 m po prawej stronie drogi oraz infiltracyjny rów odwadniający na długości 163,2 m po lewej stronie drogi.”

Jednocześnie przypominam, że przedmiary robót załączone do przetargu stanowią jedynie materiał pomocniczy, a do oferty nie należy dołączać kosztorysu ofertowego. Zamawiający nie posiada aktualnych przedmiarów robót.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a